Procès-verbal du 25.08.2025

Léo Mendes

2510 - Régulation Chauffage

Présents

- M. Philippe Bovey

- M. Antonin Graf

- M. Léo Mendes

État des lieux

- Revue de schéma

- Schéma effectué à 90% (Testpoint et étages 24V/3V3 manquant)

Problèmes rencontrés

Demande de précisions et remarques sur le schéma :

LM51625 :

  - Lister les variantes du LM51625 pertinentes pour le projet.

  - Refaire le dimensionnement avec les équations du datasheet et croiser avec le calculateur TI.

Séquence d’alimentation CM5 :

• Confirmer l’ordre et les seuils pour permettre le boot immédiat à la mise sous tension.

3V3 système :

• Justifier l’usage du 3V3 CM5 vs 3V3 LDO local selon bruit, courant disponible et isolement.

• Préciser la charge maximale et les marges.

Intégration CM5 :

• Prévoir un dissipateur compatible et noter la référence mécanique.

Ethernet :

• Confirmer l’utilité de ethernet-sync-out pour le projet.

• Expliquer le rôle de C10 sur TCT et RCT et valider sa valeur.

• Imposer le routage en paires différentielles pour TX et RX avec impédance contrôlée.

Points de test et mécaniques :

• Remplacer les test points GPIO par une barrette 2.54.

• Ajouter des entretoises près des WAGO pour reprendre les efforts d’insertion/extraction.

MOSFET :

• IRLM2204 obsolète, proposer un remplaçant pin‑to‑pin ou équivalent électrique.

ADC et mesures :

• Simplifier le schéma de mesure avec valeurs claires côté ADC.

• Vérifier si l’ADC charge ou perturbe les lignes de sonde ; si non, revalider l’intérêt du bypass d’entrée.

• Raccorder sim_out à la masse.

Bypass :

• Vérifier l’utilité du bypass d’entrée.

Autre :

• Corriger les power objects manquants.

Question spécifique posée au mandant :

- Clarifier l’étage 24V→3V3 dédié à la mesure de position via contact sec ?

- Choix du board‑to‑board : connecteur type PCIe ou solution simple à pas 2.54 ?

Solutions proposées

Réponse aux questions posées :

- Le relais à contact sec n’a aucun branchement interne. Il sert uniquement d’indication d’état d’un système 24 V (par exemple surproduction solaire). Le principe est de fournir une tension d’un côté du contact et de la tester sur le deuxième pin pour connaître l’état (ouvert/fermé).

- Éviter toute solution trop complexe ou surdimensionnée par rapport au temps disponible. La faisabilité d’un connecteur board-edge doit être vérifiée avec M. Moreno. Si l’approche board-to-board type PCIe se révèle trop compliquée, l’utilisation d’un connecteur simple est à privilégier.

Décisions prises.

Il s’agit uniquement d’une revue de schéma, aucune décision n’a été prise à ce stade.

Les problématiques soulevées devront être corrigées dans la suite du projet.

Suite du projet / objectifs

- Finalisation du PCB le vendredi 29.08.2025

- Revue layout le lundi 1.09.2025 à 9h30

Prochaine réunion :

28.08.2025, 16h45, Visioconférence – Réunion suivis

01.09.2025, 09h30, Visioconférence – Revue Layout

03.09.2025, à définir, à définir – Réunion algorithme

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovey

- M. Antonin Graf

- M. Grégoire Rossier

- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 25.08.2025

Léo Mendes